[image: image2.jpg]




产品技术规范书
[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY





设备名称：局部放电检测仪
型    号：KDJF-2003
数    量：1台套
生产厂家：武汉科电中威电气有限公司
1、 产品简介
KDJF-2003 型局部放电检测仪是我公司针对传统的局部放电检测仪示波管亮度低、寿命短的问题，新研制的数字元式液晶显示局部放电检测仪。本仪器保持了成熟型号产品检测灵敏度高，试样电容覆盖范围大，适用试品范围广，输入单元（检测阻抗）配备齐全，频带组合多（九种）的优点。操作、结构安装形式与以往型号完全兼容，便于已有系统设备的升级改造。

二、产品特点：

1、局部放电信号经数字化处理后，采用液晶显示器替代传统的示波管显示。

2、操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同，简单易学。

3、自由选择椭圆、直线、正弦显示方式

4、采用数字开窗技术，可避免干扰对测量的影响。

5、任意相位开窗，单窗、双窗任选，椭圆 150 度旋转。

6、可对当前放电图谱作定格保存处理，静态对局部放电脉冲进行观测、分析。

7、可对当前放电图谱进行保存，实现测试结果的可追溯性。

三、主要技术指标

1．可测试品的电容量范围 6pF--250μF

2．检测灵敏度
3、放大器频带：

①低端：10kHz、20kHz、40kHz 任选。

②高端：80kHz、200kHz、300kHz 任选。

4、放大器增益调节：

粗调六檔，檔间增益 20±1dB；细调范围≥20dB。

5、时间窗：

①窗宽：可调范围 15°~150°； ②窗位置：每一窗可旋转 0°~170°； 
③两个时间窗可分别开或同时开。

四、服务质量要求
1、资料要求
提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。
2、售后服务
质保期为三年、终生维护，质保期内若出现质量、技术问题，供方应及时（接到需方的正式通知后72小时内）到需方免费进行维修，质保期满后的维修应按照供方的售后服务方式进行处理，保证满足供方的维修需求，但供方应对需方提出的疑难问题提供技术指导。
3、培训（双方协商）
供方免费对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。
4、验收标准和方式（双方协商）
对设备的验收采取现场运行方式进行，供方派技术人员到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。
            电话：027-86861986    传真：027-68864025
网址：www.kdzw88.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号

[image: image2.jpg]